第二部分  消防车辆目录(国产底盘)

1、国产底盘大功率泡沫车主要参数要求	1

2、国产底盘供气消防车参数参考	3

3、国产底盘供液消防车主要参数要求	5

4、国产底盘化学事故抢险救援消防车主要参数要求	6

5、国产底盘淋浴车参数参考	8

6、国产底盘排涝车（多泵式）主要参数要求	10

7、国产底盘排涝车（子母式）主要参数要求	11

8、国产底盘排烟消防车主要参数要求	12

9、国产底盘泡沫车主要参数要求	14

10、国产底盘器材消防车主要参数	16

11、国产底盘抢险救援车主要参数要求（前绞盘后吊臂）	17

12、国产底盘压缩空气泡沫车主要参数要求（不含车载炮和发电机，含升降照明灯组）	19

16、国产底盘救援运输车参数要求	26

17、国产底盘宿营车参数要求	27

18、国产底盘装备抢修车参数要求	29

| # 1、国产底盘大功率泡沫车主要参数要求 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用二类底盘改装而成（不低于汕德卡、豪沃、红岩等）。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准（如遇国家汽车排放标准提高，交车时车辆排放标准必须与国家排放要求一致）。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（12000×2550×4000）mm。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率：≥300kW。 |
| 2 | ★总质量≥41000kg |
| 3 | ★变速箱形式：自动。 |
| 4 | 驱动形式：8×4。 |
| 5 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 6 | 制动：EBS。 |
| 7 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室和乘员室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）驾驶室和乘员室 |  |
| 1 | 结构：平头，4门（驾驶室2门，乘员室2门）。门窗为电控窗。 |
| 2 | ▲驾驶室座位≥2，乘员室座位≥4，副驾驶室预留空气呼吸器放置空间，所有座位安装安全带。 |
| 3 | 乘员室座位下设有储物箱，座位背板内能嵌6.8或9L单瓶空气呼吸器（含气瓶套）支架，配置机械锁止装置。乘员室内所有栏杆、扶手、内衬都应软化处理。设置方便消防员上下的脚踏板，并设有照明装置，踏板站立面应有防滑措施。投标时提供乘员室布置图及空气呼吸器支架样图、座位图。 |
| （四）上装 |  |
| 1 | 结构：全铝合金框架结构。每边设有脚踏板，可以登上拿储物箱内物品，脚踏板可作为器材箱门板，脚踏板应有安全锁销装置，每个脚踏板可承重≥150kg，脚踏板放下后的侧边应有反光条等夜间警示标识。 |
| 2 | 储物箱：左右两侧至少各2个互通式储物箱，储物箱由轻合金卷帘门开闭，内有联动照明灯（用防护罩加以保护）。投标时应提供储物箱三维设计图。 |
| 3 | 泵室：位于车后部，装有卷帘门或上掀门。 |
| 4 | 车顶：由防滑铝板制成。配一个登顶爬梯，铝合金材质，并设有固定措施。车顶设有吸水管放置空间并设有固定措施。 |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | 后置，机械密封，具备电子控制稳压系统，自动保持泵压稳定。 |
| 2 | ▲工作压力1.0MPa时，额定流量≥160L/s（非罐吸），泵在出水口不出水时，泵也能连续长时间运转，且不损坏泵的密封件并保证泵的性能不下降，投标时应提供水泵在额定参数下的功率、扭矩、转速和外特性曲线，提供泵的品牌、型号、产地。 |
| 3 | 真空性能：最大吸深≥7m，真空度≥85kPa。 |
| 4 | 吸水口：不少于3个直径≥150mm的吸水口(接外吸水管，吸水管路内径≥140mm)，吸水口的数量应能满足泵的最大出水需要，泵进口既可负压进水，也可正压进水。 |
| （六）灭火系统和管路 |  |
| 1 | 全自动泡沫混合比例系统：可根据用户要求预置泡沫混合比例，调节范围1%～10%，泵达到最大流量时可以保证6%的混合比，适应各类水成膜泡沫，预设泡沫比例为3%、6%。1个外部吸入口和1个2m吸液胶管，1台电动泡沫输转泵。提供泡沫比例系统和泡沫输转泵品牌、型号、产地。 |
| 2 | 控制盘：采用主流智能控制系统，触摸式或按键式操作模式，可一键式操作，国际通用图标符号。位于车辆后部一侧（非车位中间位置，离地高度便于消防员操作）。 |
| 3 | 管路：所有管路、球阀采用不低于不锈钢材料制成，应设置余水阀、泡沫混合液吹扫系统和排泄阀。 |
| 4 | 水/泡沫输出口：不少于8个卡式输出口，左右两侧各4个以上，接口直径90mm，管路内径直径≥85mm，配碟阀。1个带蝶形阀的常压出口，电/气动控制，与水炮连接，管路直径大小应满足炮的最大流量要求。出水口接头为铜制。 |
| （七）容罐 |  |
| 1 | 水罐容量：≥10t。1个人孔，直径≥450mm。1个水罐溢流及通气阀，1个液位指示器，底部设有排污口。8个Ф90mm注水接口，每边各4个，配有止逆阀及截流阀、滤网和盖。 |
| 2 | 泡沫罐容量：≥8t，1个人孔，直径≥450mm。配备1个溢流及呼吸阀、1个泡沫罐排放阀、1个泡沫罐液位感应器、两侧各1个通向泡沫罐的吸取连接口，1个带有截流阀的外部注入泡沫管线，位于车右侧。底部设有排污口。 |
| （八）水/泡沫两用遥控炮 |  |
| 1 | 电动遥控水/泡沫两用炮：在工作压力1.0MPa时，额定流量≥120L/s，水平回转角≥270°，最小俯角≤-7°，最大仰角≥45°。提供该炮的品牌、型号、产地，基本技术参数。 |
| 2 | ### 水有效射程≥95m，泡沫有效射程≥90m。具有直流、开花等多种喷射形式。 |
| 3 | ### 在行驶过程中车载炮可同时出水，可有线和无线遥控，控制炮的各项动作，遥控距离150m以上，带喷射炮头。 |
| （九）其他 |  |
| 1 | ### 车辆具有自保系统。驾驶室前部设置2个自保喷嘴，车顶两侧各设置4个自保喷嘴，底盘每个桥上不少于2个自保喷嘴。在1.0MPa压力下，喷嘴排量≥1.2L/s。 |
| 2 | ### 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件。 |
| 3 | 随车器材：10根Φ150mm×3m硬质吸水管，3套φ150mm吸水管过滤器和金属滤网、绳索、吸水管扳手及附件。3个φ150mm—90mm×3卡式集水器。 |
| 4 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合陕西银河（115万）、北京中卓（132万）、中联重科（142.8万）等品牌价格，平均价为130万元。 |  |

| # 2、国产底盘供气消防车参数参考 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用国内二类底盘改装而成，国内有售后服务维修站点。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（9500×2550×3700）mm 。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率≥250kW。 |
| 2 | ★总质量≥20000kg 。 |
| 3 | 驱动形式：4×2（含以上），自动档 |
| 4 | 制动：配有ABS或EBS。 |
| 5 | 驾驶室：平头，2门，座位≥2，所有座位安装安全带。 |
| 6 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 7 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室内具有摄像监控（≥128G）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 车厢：贯通式车载副梁结构，优质碳钢金属焊接工艺，与底盘车架采用刚性、弹性混合连接方式；每边有脚踏板，可以登上拿储物箱内物品，脚踏板可作为器材箱门板，每个脚踏板可承重≥150kg，脚踏板都可放下、收起。 |
| 2 | 储物箱：由轻合金卷帘门或上下翼展门开闭，下设翻板门（承重≥200kg）具有防水、防尘等特点，门开关方便、平滑，没有杂音。板面均由防滑铝板制成，内有联动照明灯，并用金属网加以保护。 |
| 3 | 车顶：由防滑铝板制成，可行走，车边扶手为轻铝合金材质。配一个登上车顶的爬梯。 |
| （四）空气压缩机 |  |
| 1 | ▲空气压缩机由PTO直接驱动提供动力，充气量≥1500L/min，工作压力与空呼气瓶充满压力值（30MPa）相匹配。采用智能化电子控制系统，中文显示，具有一键式启停、短路、漏电保护、误操作报警等功能。提供空气压缩机的品牌、型号、产地、参数。 |
| 2 | 呼吸空气净化过滤系统：耐压≥35Mpa，总滤气量≥7200m³ 。 |
| 3 | 压缩机控制：采用PLC等当前主流操控模式，配有智慧管理平台系统，可实时将供气系统的“北斗信息、压缩机流量、工作时间、保养时效、故障报警、设备温度”等信息上传至生产厂家的智慧网络平台。用户通过WEB端可远程监控设备运行状态。 |
| （五）储气系统 |  |
| 1 | ▲车辆配备不少于12只50L储气瓶（储气瓶安全可靠），额定工作压力≥35Mpa，设有安全阀、减压阀等设备确保安全性。当储气瓶压力低于32Mpa时，空气压缩机自动进行补气，当达到额定压力后自动停止。储气瓶的使用年限≥10年，在使用年限内若出现质量问题由供应商免费提供维护和更换。气瓶组上应设低压报警功能，当钢瓶内气压低于规定值时，应提供声光报警。 |
| 2 | 车辆配备不少于2组防爆充气箱，每组充气瓶数≥4只，适合6.8L和9L空呼气瓶。每个充气瓶均配有独立的充气管、充气阀和压力表。气瓶托架采用旋转机构，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路。外箱内层和箱体底部设有泄压口。充气阀带有自动放空阀（具有消音功能），便于装卸充气气瓶。充气箱具有防爆、减噪等功能，钢板厚度≥5mm，整体性能安全可靠，可防止气瓶爆破造成人员伤害。 |
| 3 | 备用气瓶架：在上装前部或尾部安装备用气瓶架，车辆可随车配备最大备瓶数≥100只6.8L或9L备用气瓶，放置牢固可靠，提供备用气瓶架实物样图。 |
| 4 | 整个充气舱配有联动照明灯，随器材门自动开启，照明亮度确保夜间使用需要。 |
| （六）照明系统 |  |
| 1 | 功率≥4×1000W，LED照明灯。提供照明系统品牌、型号。 |
| 2 | 升降高度：垂直离地高度≥7m，具备水平旋转和俯仰功能。 |
| 3 | 安装位置：位于车顶适当位置，可为整车及周边情况提供照明。 |
| （七）其他 |  |
| 1 | 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件。1根底盘备用皮带，2套各种灯泡、保险丝、继电器，1套各类电磁阀，1套上装车门把手总成，1套空压机滤芯，1套气弹簧各型号，2只行程开关，2只接近开关，1套充气阀维修包，1套空滤器滤芯，保险片各型号10个。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合上海金盾（175万）、江苏振翔（169.5万）、北京中卓（156.656万）等品牌价格，平均价为167万元。 |  |

| # 3、国产底盘供液消防车主要参数要求 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用二类底盘改装而成（不低于汕德卡、豪沃、红岩等）。提供底盘的品牌、型号和产地。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准（如遇国家汽车排放标准提高，交车时车辆排放标准必须与国家排放要求一致）。提供所交车型的工信部公告 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（13000×2550×4000）mm。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率：≥300kW。 |
| 2 | ★总质量≥41000kg。 |
| 3 | 变速箱形式：自动。 |
| 4 | 驱动形式：8×4。 |
| 5 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 6 | 制动：EBS。 |
| 7 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室和乘员室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）驾驶室和乘员室 |  |
| 1 | 结构：平头，2门。门窗为电控窗。 |
| 2 | ▲驾驶室座位≥2，所有座位安装安全带。 |
| （四）容罐和泵 |  |
| 1 | - ▲泡沫载液量≥24000kg。设有大流量管线智能供液系统1套，可与远程供水系统配套使用。 |
| 2 | ▲整车设有2套独立泡沫泵系统，具备同吸同供功能，整车最大吸液额定流量≥60L/s，最大供液额定流量≥60L/s。配备泡沫吸液臂。 |
| 3 | 左右各设有2个φ90mm出液口，并设有控制阀和接头。泡沫罐至供液泵设有控制阀。配备冲洗管路，设置外接水源冲洗接口。 |
| 4 | 正压式自动比例混合器：适用1%～8%任意一种泡沫。 |
| （六）其他 |  |
| 1 | ### 随车器材：有衬里水带总成、供水弯管、浮艇泵固定绳、吊机垫块、管式分水器（每辆水带敷设车至少配备DN300-2×DN150/4×DN90型1只、DN300-2×DN150型2只、DN150-2×DN90型4只）、分水水带、外扣水带接口扳手、内扣水带接口扳手等配套器材。 |
| 2 | 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件。 |
| 3 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合牡丹江森田（150万）、四川川消（123万）、长沙中联（138万）等品牌价格，平均价为137万元。 |  |

| # 4、国产底盘化学事故抢险救援消防车主要参数要求 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用二类底盘改装而成（不低于汕德卡、豪沃、红岩等）。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准（如遇国家汽车排放标准提高，交车时车辆排放标准必须与国家排放要求一致）。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（10000×2550×3700）mm。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率：≥210kW。 |
| 2 | ★总质量≥13000kg |
| 3 | 变速箱形式：自动。 |
| 4 | 驱动形式：4×2。 |
| 5 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 6 | 制动：EBS。 |
| 7 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室和乘员室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）驾驶室和乘员室 |  |
| 1 | 结构：平头，4门（驾驶室2门，乘员室2门）。门窗为电控窗。 |
| 2 | 驾驶室座位≥2，乘员室座位≥4，副驾驶室预留空气呼吸器放置空间，所有座位安装安全带。 |
| 3 | 乘员室座位下设有储物箱，座位背板内能嵌6.8或9L单瓶空气呼吸器（含气瓶套）支架，配置机械锁止装置。乘员室内所有栏杆、扶手、内衬都应软化处理。设置方便消防员上下的脚踏板，并设有照明装置，踏板站立面应有防滑措施。投标时提供乘员室布置图及空气呼吸器支架样图、座位图。 |
| （四）上装 |  |
| 1 | 结构：全铝合金框架结构。每边设有脚踏板，可以登上拿储物箱内物品，脚踏板可作为器材箱门板，脚踏板应有安全锁销装置，每个脚踏板可承重≥150kg，脚踏板放下后的侧边应有反光条等夜间警示标识。 |
| 2 | 储物箱：左右两侧至少各3个储物箱，储物箱由轻合金卷帘门开闭，内有联动照明灯（用防护罩加以保护）。器材厢分隔不少于3层，投标时应提供储物箱三维设计图。 |
| 3 | 车顶：由防滑铝板制成。配一个登顶爬梯，铝合金材质，并设有固定措施。 |
| （五）升降照明灯 |  |
| 1 | 气动或液压伸缩灯杆，电动操作，同时可以手动操作，离地高度≥6m，俯角≤-90°、仰角≥90°，水平360°旋转，具有一键复位功能。 |
| 2 | 照明灯性能不低于4个探照灯（220V/4×500W），防水防尘≥IP65。 |
| 3 | 控制盘：一个探照灯杆向上、停止和向下的开关和一个探照灯开关位于发电机控制盘上。驾驶室内有一个警告灯指示探照灯杆的伸展。探照灯电路断电器位于发电机控制盘上。 |
| 4 | 提供照明灯品牌、型号、产地、基本技术参数。 |
| （六）液压尾板 |  |
| 1 | 车辆尾部设置悬臂式液压尾板，电动液压控制；举升重量：≥1500kg；电控一体式操作平台。提供液压尾板品牌、型号。 |
| （七）其他 |  |
| 1 | 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合上海格拉曼（143.8万）、陕西银河（145万）、四川川消（135万）等品牌价格，平均价为141万元。 |  |

| # 5、国产底盘淋浴车参数参考 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★符合《消防车第1部分，通用技术条件GB7956.1-2014》要求；型号：采用国内二类底盘改装而成，国内有售后服务维修站点。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（10000×2550×4000）mm 。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率≥220kW。 |
| 2 | ★总质量≥18000kg 。 |
| 3 | 驱动形式：4×2（含以上），自动档 |
| 4 | 制动：配有ABS或EBS。 |
| 5 | 驾驶室：平头，2门，座位≥2，所有座位安装安全带。 |
| 6 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 7 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室内具有摄像监控（≥128G）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 用于保障大型灾害事故或者保卫任务驻防现场作战指战员现场淋浴，可同时满足≥8人淋浴。包括设备区、淋浴区、更衣区，各区之间分割合理，互不影响。 |
| 2 | 结构：方舱结构，厢体内空间分割合理，确保设备放置、人员洗浴、更衣空间。投标时提供厢体外观设计图和内部厢体分布图。 |
| 3 | 电气系统的安装应符合设计的电气原理图，布线应整齐、牢靠，便于维修。设备之间连接的导线应敷设在走线槽内，或穿于软管内。软管必须牢固固定，易于拆卸维修。软管内所穿导线不得大于软管内容量的40％。 |
| （四）设备区 |  |
| 1 | 燃油锅炉：工作温度不低于-25°～45°，锅炉安装在车身中后部，与淋浴室及其他舱室采用物理隔断，在出现意外时可以保护人员安全；锅炉固定牢靠并配有减震措施，确保锅炉在车辆行驶过程不因车辆颠簸造成锅炉损伤或损坏。投标时提供相应证明材料以及锅炉的品牌、型号、产地及基本性能参数。 |
| 2 | 燃油机：功率≥10kW，燃油箱≥20L，续航能力≥6h，热效率≥85%。投标时提供燃油机的品牌、型号、产地及基本性能参数。 |
| 3 | ▲温度调节：全自动，可设定温度值，温度值设定精度1。根据喷头开启数量自动调节火力大小。投标时提供温度调节范围和控制面板实物样图。 |
| 4 | 采用恒压水泵，压力稳定，额定流量≥4m³/h。投标时提供在额定流量时水泵的压力、水泵的品牌、型号、产地及基本性能参数。 |
| （五）水箱 |  |
| 1 | 水箱：可根据温度自行加热或手动加热（手动加热应配有低温报警，提醒开启加热设施），确保在寒冷天气下，储水箱不会冻结，水箱顶部设有≥φ450mm注水口。 |
| 2 | ▲净水箱容量：≥1200L。热水箱：≥700L。 |
| 3 | 净水箱支管：罐体两侧适当位置设置≥φ65mm卡式注水口不少于1个，便于向水箱内注水。设置溢流装置。底部配有污水排泄口。水箱配有净水系统。 |
| 4 | 水箱配有净水系统，投标时提供净水系统品牌、型号、产地，工作原理以及基本性能参数。 |
| （六）淋浴区 |  |
| 1 | ▲至少配置8套独立淋浴花洒，配有小莲蓬头和独立放水口；可同时满足不低于8人进行淋浴。 |
| 2 | 整个淋浴间采用铝板或其他高耐腐蚀材质，确保常年使用下，整个舱室无锈蚀。地板采用防滑措施，并配有淋浴防滑垫，确保人员使用安全。配有地漏，确保淋浴用水完全排出。淋浴间所有管路必须采用防腐材质并附有防冻裂措施，在寒冷天气下仍可正常使用。投标时提供管路具体材质。 |
| 3 | 淋浴间顶部配置防爆、防水、防雾照明灯不少于2个，暖风设施1套（功率≥4.5kW）。投标时提供暖风设施、照明灯的品牌、型号和产地。 |
| 4 | 淋浴间配有相应上下楼梯和安全扶手，便于人员上下。楼梯和扶手采用不锈钢或更优材质，楼梯踏板之间垂直高度≥150mm，踏板表面采用防滑设计。 |
| 5 | 更衣室：配置8个不锈钢或更优材质的更衣柜、可锁，尺寸（长×宽×进深）≥400×450×500mm；不锈钢固定鞋架一个，鞋架隔板之间垂直距离≥200mm,单层至少可以放置鞋子3双。更衣室顶部设置照明灯不少于2个，配置1套暖风设施（4.5kw）。 |
| （七）其他 |  |
| 1 | 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件，1根底盘备用皮带，2套各种灯泡、继电器，1套上装车门把手总成，保险片各型号10个，5个断路保护器（空开），市电供电线盘插头2个，发电机保养件1套，淋浴头2个。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合北京中卓（118万）、重庆迪马（119万）、江苏振翔（112.5万）等品牌价格，平均价为117万元。 |  |

| # 6、国产底盘排涝车（多泵式）主要参数要求 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用国内二类底盘改装而成，国内有售后服务维修站点。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（10000×2550×4000）mm。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率：≥250kW。 |
| 2 | ★总质量≥20000kg |
| 3 | 驱动形式：6×4。 |
| 4 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 5 | 制动：EBS。 |
| 6 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室和乘员室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）驾驶室和乘员室 |  |
| 1 | 结构：平头，2门。门窗为电控窗。 |
| 2 | ▲驾驶室座位≥2，所有座位安装安全带。 |
| （四）上装 |  |
| 1 | - 结构：厢体主体结构耐腐蚀、抗压，车架采用钢制材质制成，整体结构牢固的安装在底盘上。投标时，投标人提供上装三维设计图或实物样图、所用的材料及结构板材的厚度。 |
| 2 | 器材厢室：器材厢内安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象，器材厢内的器材要固定好，不会出现移位损坏。 |
| （五）排水模块 |  |
| 1 | ★排水系统：整车配置不少于6个电动潜水泵，在扬程≥10m 时，整车额定总排水量≥3000m³/h。 |
| 2 | 单个排水泵：电动潜水泵，功率≥20kW，重量≤35kg。在扬程10m时，额定排水量≥100L/s。泵体设有提手便于携行。每个泵配置1个浮力装置，装置上配有卡扣和固定绳索。 |
| 3 | 每个泵配置1根防水橡套电缆，用于连接机柜和潜水泵，为潜水泵提供动力，防水、防漏电。长度≥50m，并配有快速接头，可快速进行电缆延长。整车额外配置与原动力电缆型号规格一致的动力电缆400m，用于特殊情况下长距离为潜水泵提供动力。 |
| 4 | 排水软管：单根长度20m左右，配款速管接口；常压排水软管直径≥250mm，高压排水软管直径≥100mm。整车配置常压排水软管≥500m，高压排水软管400m。 |
| （六）其他 |  |
| 1 | ### 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件，1根底盘备用皮带，2套各种灯泡、保继电器，1套上装车门把手总成，保险片各型号10个，5个断路保护器（空开），市电供电线盘插头2个，上装保养件1套。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合福建侨龙、湖南华汛、江苏振翔等品牌价格，平均价为250万元。 |  |

| # 7、国产底盘排涝车（子母式）主要参数要求 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用国内二类底盘改装而成，国内有售后服务维修站点。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（12000×2550×4000）mm。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率：≥250kW。 |
| 2 | ★总质量≥18000kg |
| 3 | 驱动形式：6×4。 |
| 4 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 5 | 制动：EBS。 |
| 6 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室和乘员室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）驾驶室和乘员室 |  |
| 1 | 结构：平头，2门。门窗为电控窗。 |
| 2 | ▲驾驶室座位≥2，所有座位安装安全带。 |
| （四）上装 |  |
| 1 | - 结构：厢体主体结构耐腐蚀、抗压，车架采用钢制材质制成，整体结构牢固的安装在底盘上。投标时，投标人提供上装三维设计图或实物样图、所用的材料及结构板材的厚度。 |
| 2 | 器材厢室：器材厢内安装挡板，防止器材在车辆行驶时出现器材滑落现象，器材厢内的器材要固定好，不会出现移位损坏。 |
| （五）排水模块 |  |
| 1 | ★排水系统：额定排水量≥3000m³/h，水泵扬程≥10m。 |
| 2 | 水带规格：DN300，长度≥1000m，工作压力≥0.3Mpa。 |
| 3 | 排水子车：履带式，行走速度：≥0.4m/s；驱动方式：液压驱动或电驱动；可无线遥控控制，遥控距离：≥100m；排水子车取水半径≥50m。 |
| （六）其他 |  |
| 1 | ### 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件，1根底盘备用皮带，2套各种灯泡、保继电器，1套上装车门把手总成，保险片各型号10个，5个断路保护器（空开），市电供电线盘插头2个，上装保养件1套。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合福建侨龙、徐工、中联重科等品牌价格，平均价为250万元。 |  |

| # 8、国产底盘排烟消防车主要参数要求 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用二类底盘改装而成（不低于汕德卡、豪沃、红岩等）。提供底盘的品牌、型号和产地。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准（如遇国家汽车排放标准提高，交车时车辆排放标准必须与国家排放要求一致）。提供所交车型的工信部公告 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（12000×2550×4000）mm。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率：≥260kW。 |
| 2 | ★总质量≥20000kg |
| 3 | 驱动形式：4×2。 |
| 4 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 5 | 制动：EBS。 |
| 6 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室和乘员室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）驾驶室和乘员室 |  |
| 1 | 结构：平头，2门。门窗为电控窗。 |
| 2 | ▲驾驶室座位≥2，所有座位安装安全带。 |
| （四）上装 |  |
| 1 | - 结构：全焊接钢结构，每边有脚踏板，可以登上拿储物箱内物品，脚踏板可放下、收起。车辆左右各设有卷帘门。车后部泵室下面配有脚踏板，离地高度不大于50cm。踏板站立面应有防滑措施，脚踏板都可放下、收起，脚踏板放下后的侧边应有反光条等夜间警示标识。脚踏板应有安全锁销装置，可承受大于150kg重量。 |
| 2 | 储物箱：左右两侧3个互通式储物箱。储物箱由轻合金带锁卷帘门或上翻门关闭，防水、防尘，门开关平滑，没有杂音。板面均有防滑铝板制成，内有联动照明灯，并用金属网储物箱加以保护。储物箱的设计应保证最大的储存能力，为随车消防器材安排足够的空间，同时器材的放置应符合互不影响干扰和快速搬移的需要，内部分隔合理。 |
| 3 | ### 泵室：位于车后部或中部，装有卷帘门或上翻门，地板为防滑铝板，内有照明灯。 |
| （五）排烟系统 |  |
| 1 | ▲排烟机由车载发电机驱动，发电机功率≥240KW。发电机可对外部220V/380V的设备进行供电。投标时提供发电机组品牌、型号、产地及基本性能参数。 |
| 2 | ▲具备正压排风、正压送风和负压抽风功能，送风、抽风可同时工作，最大正压排烟流量≥800000m³/h，最大负压排烟量≥140000 m³/h。投标时提供排烟机具体组成形式、叶片材料及基本工作原理，并配有实物样样图。 |
| 3 | 最大正压送风距离（连接风管）≥200m，投标时提供正压送风管基本性能参数和实物样图。最大负压排烟距离（连接风管）≥100m，投标时提供负压排烟管基本性能参数和实物样图。 |
| 4 | ### 排烟机固定安装在液压升降平台上，可实现排烟机升降和旋转。最大举升力≥5t。最大举升高度≥5m，水平旋转≥360°，垂直方向最大俯角≥-5°，最大仰角≥45°。 |
| （六）细水雾系统 |  |
| 1 | ▲在工作压力1.0Mpa时，细水雾流量≥20L/s，最大喷射距离≥50m。投标时提供水泵的品牌、型号、产地及基本性能参数。 |
| 2 | 在风机的出风口设有水环，采用不低于不锈钢材质制作而成。环上均布≥50个水雾喷头，可与送风的方向形成不低于15°左右的夹角。 |
| （七）水罐 |  |
| 1 | 容量：≥2t，采不锈钢或更优材质的耐腐蚀材料（罐内管道及阀均采用耐腐蚀材料）。 |
| 2 | 配备：1个人孔，直径≥450mm，带有快速锁定/开启装置，1个水罐溢流及通气阀，1个液位指示器，底部设有排污口。左右两侧各设置2个φ65mm注水卡式接口，管径内径直径≥60mm，配有止逆阀及截流阀、滤网和盖。水罐底部最低处设有1个水罐排污口，手动或自动控制，所处位置应便于操作员操作。 |
| （八）抽风管和送风管 |  |
| 1 | 抽风管（负压）：抽风烟筒直径≥600mm，长度≥100m，收、放方便，具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。投标时提供该管样品及品牌、型号、产地、基本性能参数、连接方式及样张图片。 |
| 2 | 送风管（正压）：送风烟筒直径≥600mm，长度≥200m，收、放方便，具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。投标时提供该管样品及品牌、型号、产地、基本性能参数、连接方式及样张图片。 |
| （九）其他 |  |
| 1 | ### 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件、5套送/抽风管临时堵漏辅助配件。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合江苏振翔（143.55万）、山东天河（149.9万）、四川川消（158万）等品牌价格，平均价为151万元。 |  |

| # 9、国产底盘泡沫车主要参数要求 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用二类底盘改装而成（不低于汕德卡、豪沃、红岩等）。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准（如遇国家汽车排放标准提高，交车时车辆排放标准必须与国家排放要求一致）。提供所交车型的工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（9000×2550×3850）mm。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率：≥220kW。 |
| 2 | 驱动形式：4×2，自动档 |
| 3 | ★总质量≥17000kg |
| 4 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 5 | 制动：配有ABS或EBS。 |
| 6 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室和乘员室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）驾驶室和乘员室7 |  |
| 1 | 结构：平头，4门（驾驶室2门，乘员室2门）。门窗为电控窗。 |
| 2 | 驾驶室座位≥2，乘员室座位≥7，副驾驶室预留空气呼吸器放置空间，所有座位安装安全带。 |
| 3 | 乘员室座位下设有储物箱，座位背板内能嵌6.8或9L单瓶空气呼吸器（含气瓶套）支架，配置机械锁止装置。乘员室内所有栏杆、扶手、内衬都应软化处理。设置方便消防员上下的脚踏板，并设有照明装置，踏板站立面应有防滑措施。投标时提供乘员室布置图及空气呼吸器支架样图、座位图。 |
| （四）上装 |  |
| 1 | 结构：全铝合金框架结构。每边设有脚踏板，可以登上拿储物箱内物品，脚踏板可作为器材箱门板，脚踏板应有安全锁销装置，每个脚踏板可承重≥150kg，脚踏板放下后的侧边应有反光条等夜间警示标识。 |
| 2 | 储物箱：左右两侧至少各3个储物箱，储物箱由轻合金卷帘门开闭，内有联动照明灯（用防护罩加以保护）。出水口位置的储物箱设有周转箱并固定可靠。放置水带的器材厢需设有不低于40mm挡条防止水带滑落。投标时应提供储物箱三维设计图。 |
| 3 | 泵室：位于车后部，装有卷帘门或上掀门。 |
| 4 | 车顶：由防滑铝板制成。配一个登顶爬梯，铝合金材质，并设有固定措施，在车顶设置 9m、15m 金属拉梯抽拉式梯架。车顶设有吸水管放置空间并设有固定措施。 |
| （五）消防泵 |  |
| 1 | 后置，机械密封，具备电子控制稳压系统，自动保持泵压稳定。 |
| 2 | ▲工作压力1.0MPa时，额定流量≥60L/s（非罐吸），泵在出水口不出水时，泵也能连续长时间运转，且不损坏泵的密封件并保证泵的性能不下降，投标时应提供水泵在额定参数下的功率、扭矩、转速和外特性曲线，提供泵的品牌、型号、产地。 |
| 3 | 真空性能：最大吸深≥7m，真空度≥85kPa。 |
| 4 | 吸水口：不少于1个直径≥150mm的吸水口(接外吸水管，吸水管路内径≥140mm)，吸水口的数量应能满足泵的最大出水需要，泵进口既可负压进水，也可正压进水。。 |
| （六）灭火系统和管路 |  |
| 1 | 全自动泡沫混合比例系统：可根据用户要求预置泡沫混合比例，预设泡沫比例为3%、6%。1个外部吸入口和1个2m吸液胶管。提供泡沫比例系统品牌、型号、产地。 |
| 2 | 控制盘：采用主流智能控制系统，触摸式或按键式操作模式，可一键式操作，国际通用图标符号。操作面板中心位置的离地垂直高度符合国标。 |
| 3 | 管路：所有管路、球阀采用不低于不锈钢材料制成，应设置余水阀、泡沫混合液吹扫系统和排泄阀。 |
| 4 | 水/泡沫输出口：位于车尾部左右两侧，设有65和90mm直径的输出口各1个，共计4个输出口，配蝶阀及接头和盖，出水口接头为铜制。 |
| （七）容罐 |  |
| 1 | 水罐容量：≥3t。1个人孔，直径≥450mm。1个水罐溢流及通气阀，1个液位指示器安装在泵的操控盘上，底部设有排污口。2个Ф90mm注水接口，每边各一个，配有止逆阀及截流阀、滤网和盖。 |
| 2 | 泡沫罐容量：≥1t，1个人孔，直径≥450mm。配备1个溢流及通气阀、1个泡沫罐排放阀、1个泡沫罐液位感应器、1个通向泡沫罐的吸取连接，吸取管线带有电气动球阀，底部设有排污口。 |
| （八）其他 |  |
| 1 | 随车器材： 4根Φ150mm×3m硬质吸水管,1把吸水管扳手，1套Φ150mm吸水管过滤器和金属滤网、绳索及附件（与吸水口管径配套），2个铜质内螺纹接口(DN90/卡式雌)，2个铜质内螺纹接口(DN90/卡式雄)。 |
| 2 | 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件，1根底盘备用皮带，2套各种灯泡、保险丝、继电器，1套各类电磁阀，1套各类汽缸蝶阀，2个泵浦真空感应器，2个泵浦压力感应器，2个水泵机械密封，2个液位表传感器，1根泵浦皮带，2套进出水口球阀，1套上装车门把手总成，2套卷帘门滑块、边条、支架紧固件、门条，1套气弹簧各型号，水炮仰俯电机、旋转电机各1个。 |
| 3 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合北京中卓（147万）、上海金盾（72万）、牡丹江森田（135.3万）等品牌价格，平均价为118万元。 |  |

| # 10、国产底盘器材消防车主要参数 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用国内二类底盘改装而成，国内有售后服务维修站点。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（12000×2550×4000）mm 。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率≥250kW。 |
| 2 | ★总质量≥20000kg。 |
| 3 | 驱动形式：4×2（含以上），自动档 |
| 4 | 制动：配有ABS或EBS。 |
| 5 | 驾驶室：平头，2门，座位≥2，所有座位安装安全带。 |
| 6 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 7 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 车厢：贯通式车载副梁结构，优质碳钢金属焊接工艺，与底盘车架采用刚性连接方式；车厢为一体式框架结构，表面复合优质金属板平板，内部设置器材架，固定装置，固定牢靠，不会因车辆行驶导致器材移位。尾部左右对开门。 |
| 2 | 车厢底部板材应考虑重型设备长期负载的需求，使用复合优质金属板平板（不锈钢板等）。 |
| 3 | 货箱尺寸（长×宽×高）mm：≥（6000×2300×2000）mm。 |
| （四）液压尾板 |  |
| 1 | ★车辆尾部设置悬臂式液压尾板，电动液压控制；举升重量：≥2000kg；电控一体式操作平台。提供液压尾板品牌、型号。 |
| （五）其他 |  |
| 1 | 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件，1根底盘备用皮带，2套各种灯泡、保险丝、继电器，1套上装门把手总成，卷帘门滑块、边条、支架紧固件、门条1套，1套各型号的气弹簧。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合上海金盾（80万）、北京中卓（150万）、陕西银河（92.5万）等品牌价格，平均价为108万元。 |  |

| # 11、国产底盘抢险救援车主要参数要求（前绞盘后吊臂） |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用二类底盘改装而成（不低于汕德卡、豪沃、红岩等）。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准（如遇国家汽车排放标准提高，交车时车辆排放标准必须与国家排放要求一致）。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（10000×2550×4000）mm。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率：≥210kW。 |
| 2 | ★总质量≥13000kg |
| 3 | 变速箱形式：自动。 |
| 4 | 驱动形式：4×2。 |
| 5 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 6 | 制动：EBS。 |
| 7 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室和乘员室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）驾驶室和乘员室 |  |
| 1 | 结构：平头，4门（驾驶室2门，乘员室2门）。门窗为电控窗。 |
| 2 | 驾驶室座位≥2，乘员室座位≥8，副驾驶室预留空气呼吸器放置空间，所有座位安装安全带。 |
| 3 | 乘员室座位下设有储物箱，座位背板内能嵌6.8或9L单瓶空气呼吸器（含气瓶套）支架，配置机械锁止装置。乘员室内所有栏杆、扶手、内衬都应软化处理。设置方便消防员上下的脚踏板，并设有照明装置，踏板站立面应有防滑措施。投标时提供乘员室布置图及空气呼吸器支架样图、座位图。 |
| （四）上装 |  |
| 1 | 结构：全铝合金框架结构。每边设有脚踏板，可以登上拿储物箱内物品，脚踏板可作为器材箱门板，脚踏板应有安全锁销装置，每个脚踏板可承重≥150kg，脚踏板放下后的侧边应有反光条等夜间警示标识。 |
| 2 | 储物箱：左右两侧至少各3个储物箱，储物箱由轻合金卷帘门开闭，内有联动照明灯（用防护罩加以保护）。器材厢分隔不少于3层，投标时应提供储物箱三维设计图。 |
| 3 | 车顶：由防滑铝板制成。配一个登顶爬梯，铝合金材质，并设有固定措施，在车顶设置 9m、15m 金属拉梯抽拉式梯架。 |
| （五）起重吊臂 |  |
| 1 | 液压泵直接与发动机驱动的取力装置连接，向起重机工作装置提供液压油。2个液压自动伸缩支腿。起重机利用三点桥式牢固地固定在车架上。 |
| 2 | - 臂系统：由起重臂和摆动臂组成，摆动臂与液压伸展臂相结合，伸展臂的最前端装有起重吊钩（带与起重力相匹配的钢缆），通过卸压阀提供超载保护。手动控制，控制杆在起重吊臂两侧方便操作。 |
| 3 | ▲最大工作半径≥7m，起重力≥1.2t；最大起重能力≥5t，工作半径≥1.8m；回转角度≥360°，起重机宽度（折叠状态）≤2.4m，起重机高度（折叠状态）≤2.2m，缆索长度≥40m，直径≥10mm，缆索强度应满足吊臂起重要求。 |
| 4 | 提供吊臂的品牌、型号、产地、基本技术参数。 |
| （六）铰盘 |  |
| 1 | ▲内置式，额定重载牵引≥70kN，带10m以上缆索遥控盒，设有过载保护。 |
| 2 | 缆索：热浸电镀钢缆，长度≥30m。 |
| 3 | 牵引吊钩：重载牵引吊钩，在车前部。 |
| 4 | 提供铰盘的品牌、型号、产地及基本技术参数。 |
| （七）固定式交流发电机 |  |
| 1 | 驱动：发电机由车取力器通过驱动轴驱动，通过发电机控制盘上的气动开关启动和控制，发电机配有用于自动电压设置的组合装置。 |
| 2 | 功率≥20kW。 |
| 3 | 控制盘上配有保护系统。控制盘上设备：插销频率计，伏特计，计时表，至少3个220V和1个380V中国制式插座，每个带一个极性转换开关，安培表和微型电路断路器。调节发动机速率的开关。发电机主控开关，控制盘照明。 |
| 4 | 电压设计为380/220V，自动电压调节。 |
| 5 | 配备50m电线卷盘2套（母线380V×50m，三相四线制；子线220V×50m）。 |
| 6 | 提供发电机品牌、型号、产地及基本技术参数。 |
| （八）升降照明灯 |  |
| 1 | 气动或液压伸缩灯杆，电动操作，同时可以手动操作，离地高度≥6m，俯角≤-90°、仰角≥90°，水平360°旋转，具有一键复位功能。 |
| 2 | 照明灯性能不低于4个探照灯（220V/4×500W）。 |
| 3 | 控制盘：一个探照灯杆向上、停止和向下的开关和一个探照灯开关位于发电机控制盘上。驾驶室内有一个警告灯指示探照灯杆的伸展。探照灯电路断电器位于发电机控制盘上。 |
| 4 | 提供照明灯品牌、型号、产地、基本技术参数。 |
| （八）其他 |  |
| 1 | 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。提供进口底盘、起重吊臂（若为进口）等的报关材料。 |
| 经市场调研，综合江苏振翔（87.5万）、上海格拉曼（103.8万）、明光浩淼（90万）等品牌价格，平均价为94万元。 |  |

| # 12、国产底盘压缩空气泡沫车主要参数要求（不含车载炮和发电机，含升降照明灯组） |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用二类底盘改装而成（不低于汕德卡、豪沃、红岩等）。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准（如遇国家汽车排放标准提高，交车时车辆排放标准必须与国家排放要求一致）。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（10000×2550×3600）mm。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率：≥220kW。 |
| 2 | ★底盘最大满载总质量≥17000kg |
| 3 | 变速箱形式：自动。 |
| 4 | 驱动形式：4×2。 |
| 5 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 6 | 制动：EBS。 |
| 7 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室和乘员室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）驾驶室和乘员室 |  |
| 1 | 结构：平头，4门（驾驶室2门，乘员室2门）。门窗为电控窗。 |
| 2 | ▲驾驶室座位≥2，乘员室座位≥7，副驾驶室预留空气呼吸器放置空间，所有座位安装安全带。 |
| 3 | 乘员室座位下设有储物箱，座位背板内能嵌6.8或9L单瓶空气呼吸器（含气瓶套）支架，配置机械锁止装置。乘员室内所有栏杆、扶手、内衬都应软化处理。设置方便消防员上下的脚踏板，并设有照明装置，踏板站立面应有防滑措施。投标时提供乘员室布置图及空气呼吸器支架样图、座位图。 |
| （四）上装 |  |
| 1 | 结构：全铝合金框架结构。每边设有脚踏板，可以登上拿储物箱内物品，脚踏板可作为器材箱门板，脚踏板应有安全锁销装置，每个脚踏板可承重≥150kg，脚踏板放下后的侧边应有反光条等夜间警示标识。 |
| 2 | 储物箱：左右两侧至少各3个储物箱，储物箱由轻合金卷帘门开闭，内有联动照明灯（用防护罩加以保护）。出水口位置的储物箱设有周转箱并固定可靠，器材厢隔板下方设置不少于2个泡沫枪挂放卡扣，用于挂放泡沫枪。器材厢分隔不少于3层，放置水带的器材厢需设有不低于40mm挡条防止水带滑落。投标时应提供储物箱三维设计图。 |
| 3 | 泵室：位于车后部，装有卷帘门或上掀门。 |
| 4 | 车顶：由防滑铝板制成，应保证在300mm×200mm范围能够承受质量100kg的静载荷。配一个登顶爬梯，铝合金材质，并设有固定措施，在车顶设置 9m、15m 金属拉梯抽拉式梯架。车顶设有吸水管放置空间并设有固定措施。 |
| （五）消防泵、灭火系统和管路 |  |
| 1 | 消防泵和压缩空气泡沫系统为集成系统。 |
| 2 | 消防泵后置，机械密封，具备电子控制稳压系统，自动保持泵压稳定。 |
| 3 | ▲消防泵：工作压力1.0MPa时，额定流量≥60L/s（非罐吸），泵在出水口不出水时，泵也能连续长时间运转，且不损坏泵的密封件并保证泵的性能不下降，投标时应提供水泵在额定参数下的功率、扭矩、转速和外特性曲线，提供泵的品牌、型号、产地。 |
| 4 | 泵真空性能：最大吸深≥7m，真空度≥85kPa。 |
| 5 | 吸水口：不少于1个直径≥150mm的吸水口(接外吸水管，吸水管路内径≥140mm)，吸水口的数量应能满足泵的最大出水需要，泵进口既可负压进水，也可正压进水。 |
| 6 | 空气压缩机供气流量：额定供气≥50L/s。 |
| 7 | 全自动压缩空气泡沫比例混合系统：可根据用户要求预置泡沫混合比例，泡沫调整范围不低于0.2%～6%，1个外部吸入口和1个2m吸液胶管，外吸液胶管内径不低于40mm。 |
| 8 | ▲压缩空气泡沫系统：喷射湿泡沫时，混合液（水和泡沫液）流量≥3L/s（单喷射口）；喷射干泡沫时，混合液（水和泡沫液）流量≥1.5L/s（单喷射口），A类泡沫和B类泡沫电控自动切换使用，在切换过程中应能快速冲洗系统内部管路，冲洗时间≤30s。压缩空气泡沫系统应具有压力自动平衡功能，在整个工作范围内能自动将压缩空气泡沫系统的出口压力和消防泵的压力差值控制在15%范围内。提供压缩空气泡沫系统品牌、型号、产地。 |
| 9 | 控制盘：采用主流智能控制系统，控制面板为触摸式或按键式操作模式，应设置水、泡沫和压缩空气的管路系统简图，并应标明适用的泡沫液类型，可一键式操作，国际通用图标符号。位于泵室同一侧。 |
| 10 | 管路：所有管路、球阀采用不低于不锈钢材料制成，应设置泡沫混合液吹扫系统和排泄阀。余水阀设置在车辆尾部靠近泵浦位置。 |
| 11 | 水/泡沫输出口：不少于4个卡式输出口，均匀分布在车身后部左右两侧，每侧设置65mm（内径≥55mm）、90mm（内径≥85mm）输出口各不少于1个，配蝶阀、接头和盖（盖和接口应有链条相连）。出口接头为铜制。两侧输出口可实现一侧输出压缩空气泡沫混合液的同时另一侧输出水。 |
| （六）容罐 |  |
| 1 | 水罐容量：≥3t。顶部1个人孔，直径≥450mm。1个水罐溢流及通气阀，1个液位指示器安装在泵的操控盘上，底部设有排污口。2个Ф90mm注水接口，每边各一个，配有止逆阀及截流阀、滤网和盖。 |
| 2 | 泡沫罐容量：A 类≥200L、B 类≥200L，配备1个溢流及通气阀、1个泡沫罐排放阀、1个泡沫罐液位感应器、液位计安装在泵的操控盘上，1个通向泡沫罐的吸取连接，吸取管线带有电气动球阀。 |
| （七）其他 |  |
| 1 | 升降照明灯组：升降离地高度不小于6m，水平旋转≥300°，俯仰角≥45°，LED照明，灯头数量≥4个，单灯头功率≥500W。提供品牌、型号、产地。 |
| 2 | 随车器材：4根Φ150mm×3m硬质吸水管,1把吸水管扳手，1套Φ150mm吸水管过滤器和金属滤网、绳索及附件（与吸水口管径配套）。 |
| 3 | 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件。 |
| 4 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。提供进口底盘、泵、系统（若为进口）的报关材料。 |
| 经市场调研，综合中联重科（139万）、徐工（105万）、牡丹江森田（130万）等品牌价格，平均价为125万元。 |  |

| 13、国产底盘饮食消防车主要参数 |  |
| --- | --- |
| 数量：1 辆 |  |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★符合《消防车第1部分，通用技术条件GB7956.1-2014》要求；型号：采用国内二类底盘改装而成，国内有售后服务维修站点。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（10000×2550×4000）mm 。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率≥220kW。 |
| 2 | ★总质量≥18000kg。 |
| 3 | 驱动形式：4×2（含以上）,自动档 |
| 4 | 制动：配有ABS或EBS。 |
| 5 | 驾驶室：平头，2门，座位≥2，所有座位安装安全带。 |
| 6 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 7 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 车厢内空间由底盘、舱体、炊事设施、水路系统、电气系统、油路系统等组成，主要为野外执勤人员提供齐全的炊事设施，具有每小时满足150人的就餐需求的能力。 |
| 2 | 箱板符合质轻、防锈、坚固、保温、防尘、防水的要求，长≥7600mm，宽≥2500mm，内高≥2000mm，带上下左右翼开门各一个，尾门1扇，裙边仓，采光窗4套，厢体按层压板设计，外蒙皮选用整张铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），厢体所用的骨架为钢骨架，采用高强度优质钢材或其他性能更加优异的型材内外蒙皮与骨架粘接固定,各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求。 |
| 3 | 厢体布局：厢体前部为水箱、冰箱和储物柜；厢体后部两侧为炊事设备，厢体在闭合或者展开状态，都可进行炊事作业。带换气扇通风天窗不少于2套，外推窗不少于4套，铝合金挂梯不少于2套，折叠护栏：下翻板配折叠不锈钢护栏，高度≥600mm。 |
| 4 | 厢体墙面和顶部采用防水PVC板打底，表面采用≥1.2mm不锈钢板进行装饰，地板采用防水PVC地板，表面铺设防滑花纹铝板，中间过道铺设防滑垫，并加装地漏。 |
| 5 | 后开门：采用单开门结构，配备不锈钢抽拉梯，承载能力≥150kg。 |
| （四）炊事系统 |  |
| 1 | 蒸饭柜：1套，含燃烧器、控制器、风机等整套设备，材质不锈钢，带防干烧装置。蒸饭能力:≥75 kg/次，每个蒸盘都有单独蒸汽输入米饭受热均匀，颗粒度均匀，无上干下稀现象，糊化度≥70%。 |
| 2 | 双联炒灶：1套，含燃烧器及控制器、不锈钢灶台、不锈钢锅，水龙头，炒锅口径550mm，火力分为高中低档可调。 |
| 3 | 单联炖灶：1套，含燃烧器及控制器、不锈钢灶台、不锈钢锅，水龙头。 |
| 4 | 不锈钢案台1套，洗水槽及水龙头2套。 |
| 5 | 热水器：1套，工作电压：220 V；工作频率：50Hz；水量：≥30L；并有防漏电措施。 |
| 6 | 排油烟机：1套，含不锈钢风道、抽排风机、抽风口、防雨帽等。 |
| 7 | 净水、污水箱：1套，不锈钢材质，其中净水箱≥1000L(低水位报警)、污水箱≥200L，水箱带电加热器。 |
| 8 | 水泵：流量：≥1500 L/h；吸程：≥9m；扬程：≥10m。 |
| 9 | 消毒柜：额定电压/频率：220V/50Hz，容量：≥350L。 |
| 10 | 冰柜：不锈钢面板、电子温控、直冷式，容积≥800L。 |
| 11 | 炊事器具：汤勺（2把），锅铲（2把）刀具架（1套），切菜刀（2把）案板（1块）。 |
| 12 | 餐具：不锈钢分格餐盘（300只）；不锈钢碗 （300只)；不锈钢筷 （300副）。 |
| 13 | 不锈钢吊柜1套，不锈钢储物柜1套。 |
| （五）支撑系统 |  |
| 1 | 车身两翻自动收拆系统，通过液压缸驱动。支腿着地后，可锁止，翼开门下部机械支撑。投标时提供支腿的支撑重量。 |
| （六）电气 |  |
| 1 | 配备市电输入接口，外接市电与发电自动转换，市电优先。配备市电手动线缆盘一套≥30m。 |
| 2 | 整车配备交直流两种照明，满足工作照明和应急照明需求。 |
| 3 | 配备蓄电池两块台，DC12V，免维护铅酸电池≥100AH。 |
| 4 | 车载发电机：配电瓶、机油、电启动，燃油种类汽油，额定功率：≥12.8kW，额定电压：220V，机组结构：汽油开架 整体设备尺寸：≤1100×700×750mm， 机组重量：≤220kg，满足整车设备供电。投标时提供发电机的品牌、型号和产地。 |
| （七）其他 |  |
| 1 | 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件，1根底盘备用皮带，2套各种灯泡、保险丝、继电器，1套上装车门把手总成，保险片各型号10个，5个断路保护器（空开），5个220V插座（10A，16A），市电供电线盘插头2个，发电机保养件1套。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合宇通客车（150.9799万）、重庆迪马（118万）、北京中卓（110万）等品牌价格，平均价为126万元。 |  |

| 14、国产底盘照明车主要参数要求 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用二类底盘改装而成（不低于汕德卡、豪沃、红岩等）。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准（如遇国家汽车排放标准提高，交车时车辆排放标准必须与国家排放要求一致）。提供所交车型的工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（10000×2550×4000）mm。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率：≥220kW。 |
| 2 | ★总质量≥17000kg |
| 3 | ★变速箱形式：自动。 |
| 4 | 驱动形式：4×2。 |
| 5 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 6 | 制动：EBS。 |
| 7 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室和乘员室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）驾驶室和乘员室 |  |
| 1 | 结构：平头，2门。门窗为电控窗。 |
| 2 | ▲驾驶室座位≥2，所有座位安装安全带。 |
| （四）上装 |  |
| 1 | 结构：全铝合金框架结构。每边设有脚踏板，可以登上拿储物箱内物品，脚踏板可作为器材箱门板，脚踏板应有安全锁销装置，每个脚踏板可承重≥150kg，脚踏板放下后的侧边应有反光条等夜间警示标识。 |
| 2 | 储物箱：左右两侧至少各1个储物箱，储物箱由轻合金卷帘门开闭，内有联动照明灯（用防护罩加以保护）。投标时应提供储物箱三维设计图。 |
| 3 | 车顶：由防滑铝板制成。配一个登顶爬梯，铝合金材质，并设有固定措施。 |
| （五）照明系统 |  |
| 1 | ▲发电机功率≥80kW，电压220V/380V，频率50Hz。发电机具有调速功能，设有接地措施。在发动机或发电机发生故障时，可由外界从输入插座供电。投标时提供发电机的品牌、型号、产地。 |
| 2 | - ▲照明灯升降系统：位于车顶中间靠前位置，采用气压/液压动力驱动（在紧急状态下可手动操作），防水设计，轻铝制型材，主灯最大离地高度≥10m，旋转角≥360°，上下俯仰角≥90°。臂架与照明灯可同时工作互补干扰。臂架顶端安装可视风速仪一套。投标时提供升降系统的品牌、型号、产地、基本性能参数及相应的图片样张。 |
| 3 | ▲照明灯：不低于1000W×8（220V），灯的寿命≥4000h，所有灯能在瞬时全部瞬时点亮，照明灯关闭后在1min以内能再次全部点亮。照明灯光通量总量≥100万流明。100m处各测试点（水平测试）平均照度≥5LX。投标时提供照明灯的品牌、型号、产地及相关权威机构检测报告。 |
| 4 | ### 遥控操作盒式（配至少5m长线缆），设有伸缩柱和照明灯的按钮式全自动复位装置。当操作系统出现故障时，可用手动进行操作。 |
| （六）其他 |  |
| 1 | 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、交车时提供整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合中国重汽（130.3万）、重庆迪马（145.58万）、陕西银河（130万）等品牌价格，平均价为135万元。 |  |

| 15、国产底盘自装卸消防车主要参数要求 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用二类底盘改装而成（不低于汕德卡、豪沃、红岩等）。提供底盘的品牌、型号和产地。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准（如遇国家汽车排放标准提高，交车时车辆排放标准必须与国家排放要求一致）。提供所交车型的工信部公告 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（12000×2550×4000）mm。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率：≥290kW。 |
| 2 | ★总质量≥20000kg |
| 3 | ★变速箱形式：自动。 |
| 4 | 驱动形式：6×4。 |
| 5 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 6 | 制动：EBS。 |
| 7 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室和乘员室内具有摄像监控（≥128G ）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）驾驶室和乘员室 |  |
| 1 | 结构：平头，2门。门窗为电控窗。 |
| 2 | ▲驾驶室座位≥2，所有座位安装安全带。 |
| （四）液压拉臂钩系统（1套） |  |
| 1 | - 液压系统：液压泵直接与发动机驱动的取力装置连接，向拉臂钩提供液压油，具有负载保持阀和自卸锁机构，手动应急操作控制，液压泵出现故障时，可实现后援集装箱的整体吊卸。控制杆在驾驶室内，可方便操作拉臂钩的吊卸和锁定工作。吊臂钩在吊装和卸放模块箱时应有报警提醒装置，一旦吊装或卸放结束，自动关闭。 |
| 2 | ▲自装卸装置的额定提升能力≥14t，最大工作压力≤35Mpa，完成起吊和卸放的整个工作时间≤120s。提供拉臂钩系统的品牌、型号和产地。 |
| （五）自装卸模块箱（2个） |  |
| 1 | 车厢尺寸≥7000×2200×2300mm，车厢可替换。车辆内应有联动照明灯，设有供电接口。 |
| （六）其他 |  |
| 1 | ### 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、底盘合格证、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合牡丹江森田（189.55万）、上海格拉曼（135.8万）、四川川消（185万）等品牌价格，平均价为170万元。 |  |

| # 16、国产底盘救援运输车参数要求 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★型号：采用国内主流皮卡车底盘改装而成，国内有成熟的售后维修服务点。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（6000×2000×2000） mm 。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★汽油发动机，涡轮增压，发动机额定功率：≥250kW。 |
| 2 | ★驱动形式：4×4。 |
| 3 | 制动：配有ABS或EBS系统。 |
| 4 | ★变速箱：自动变速箱。 |
| 5 | ★满载质量≥2500kg 。 |
| 6 | 4门，座位设置≥5人，所有座位安装安全带。 |
| 7 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 8 | 前后轮规格：不低于265/55 R18。 |
| 9 | 车辆具备拖挂能力，包含车辆原厂拖挂装置，牵引总质量≥2000kg。 |
| 10 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | ▲器材厢：安装可开合器材厢，器材厢内部设置器材架 ，用于放置和固定应急照明灯、个人装备等器材。整个器材架可通过底部滑动机构实现快速抽拉，投标时提供器材厢设计三维示意图。 |
| （四）其他 |  |
| 1 | 交车时提供所交车型的工信部公告、检验报告、车辆合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 2 | 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件。 |
| 3 | 配备全包围全车地垫和座椅套，乘员室玻璃贴黑色隔热膜。 |
| 经市场调研，综合重庆迪马（56万）、宇通客车（50万）、江苏振翔（60万）等品牌价格，平均价为55万元。 |  |

| # 17、国产底盘宿营车参数要求 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★符合《消防车第1部分，通用技术条件GB7956.1-2014》要求；型号：采用国内大型客车底盘改装而成，国内有售后服务维修站点。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（12000×2550×4000）mm 。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★柴油发动机，发动机额定功率≥220kW。 |
| 2 | ★总质量≥17000kg。 |
| 3 | 驱动形式：4×2（含以上），自动档 |
| 4 | 制动：配有ABS或EBS。 |
| 5 | 平头，前部、中部设置乘客门，所有座位安装安全带。驾驶区、乘坐区、宿营区贯通。 |
| 6 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 7 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室和乘员室内具有摄像监控（≥128G）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| 8 | ▲座位设置：驾驶员椅一套，配备不少于14套双人坐卧一体式座椅，在驻车状态时座椅可转换为床铺实现宿营功能（配深色被褥，展开、固定方便，靠背可前翻、靠背后的背板可侧向展开，侧围每排座椅侧围处安装2个USB插口），行驶状态时可乘坐不少于28人。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | 总体要求：采用活动侧围展开结构，左右可同时展开或各自展开；车厢内空间设置合理，便于人员运输、宿营。提供扩展厢体的工作原理图、厢体内部三维设计示意图。车厢内设有空调、保温系统、换气系统、照明系统、卫生间（含淋浴设施）。 |
| 2 | 生活设施：根据用户需求在车辆中后部设置储物柜一套。需安装烧水装置。车辆适当位置安装至少1个220V取电装置。 |
| 3 | 换气系统：在厢体顶部设有不少于1个的安全换气天窗（尺寸不小于500mm*600mm），应急情况下可快速打开作为应急逃生窗口使用。车厢顶部设置不少于2个换气扇。 |
| 4 | 空调系统：车辆顶置空调制冷量≥24000kcal/h 。驻车空调2套，在宿营情况下接市电或发电机工作，单台制冷量/制热量≥7200W （6190 kcal/h） ,出风口接入底盘行车空调风道，出风均匀。车辆配置独立六盒式强制散热器。 |
| 5 | 照明系统：厢体内设置LED照明设备，保证夜间宿营人员在厢体内的正常活动。 |
| 6 | ▲车辆采用软内饰，内饰必须选用阻燃、环保材料。地板需采用防滑设计，所用材料必须防水、防腐。 |
| （四）电气设备 |  |
| 1 | ▲配有移动式静音发电机，额定功率≥10kW，拖线盘200m，应满足宿营车所有设备同时开启的用电负荷需求。提供发电机品牌、型号。 |
| 2 | ▲电路要求：附加电路采用耐高温，高电流电线（额定电流的125%），带电流/电压过载保护，短路保护，极性反接保护。 |
| 3 | 驾驶室内设置一个整车电源总开关。 |
| 4 | ▲应至少设置车载发电机及外接市电两种供电方式，接口和线路能承载的供电能力不应小于所有用电设备功率的总和。 |
| （五）其他 |  |
| 1 | 随车配件：自救式灭火器2个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件，1根底盘备用皮带，2套各种灯泡、保险丝、继电器，1套上装车门把手总成，保险片各型号10个，5个断路保护器（空开），5个220V插座（10A），市电供电线盘插头2个，发电机保养件1套。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、整车检验报告、整车合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 经市场调研，综合宇通客车（153.98万）、厦门金龙（167万）、厦门金旅（160万）等品牌价格，平均价为160万元。 |  |

| # 18、国产底盘装备抢修车参数要求 |  |
| --- | --- |
| （一）整车 |  |
| 1 | ★符合《消防车第1部分，通用技术条件GB7956.1-2014》要求；型号：采用国内主流皮卡车底盘改装而成，国内有成熟的售后维修服务点。提供底盘的品牌、型号和产地。整车符合国Ⅵ排放标准。提供所投标车型工信部公告。 |
| 2 | ▲改装后外形尺寸（长×宽×高）：≤（6000×2000×2000） mm 。 |
| 3 | ★整体外观采用消防红，车辆外观按照国家综合性消防救援车辆外观制式涂装要求对车身进行喷涂。车头顶部安装红色长排警灯。 |
| 4 | 车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文或图文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全。 |
| （二）底盘 |  |
| 1 | ★汽油发动机，涡轮增压，发动机额定功率：≥120kW。 |
| 2 | ★驱动形式：4×4。 |
| 3 | 制动：配有ABS或EBS系统。 |
| 4 | ★变速箱：自动变速箱。 |
| 5 | ★满载质量≥2500kg 。 |
| 6 | 4门，座位设置≥5人，所有座位安装安全带。 |
| 7 | 转向器：左侧驾驶，动力助力转向。 |
| 8 | 前后轮规格：不低于265/55 R18。 |
| 9 | 车辆具备拖挂能力，包含车辆原厂拖挂装置，牵引总质量≥2000kg。 |
| 10 | 驾驶室内安装车辆360°全景影像（≥7寸，彩色）和行车记录仪（内存≥32G）、导航、定位、驾驶员危险驾驶行为监测系统。驾驶室预留1个车载电台电源接口（12～13.8V）。驾驶室内安装一个100W报警器用于传输警笛信号，并可作为广播单元中的一部分。 |
| （三）上装 |  |
| 1 | ▲器材厢：安装可开合器材厢，器材厢内部设置器材架 ，用于放置和固定应急照明灯、个人装备等器材。整个器材架可通过底部滑动机构实现快速抽拉，投标时提供器材厢设计三维示意图。 |
| （四）其他 |  |
| 1 | 随车配件：自救式灭火器1个、1套车辆防滑垫块、1套底盘工具、1个原装原尺寸备胎、1套底盘首次保养件、1根底盘备用皮带，2套各种灯泡、继电器，1套上装车门把手总成，保险片各型号10个，5个断路保护器（空开），5个220V插座（10A，16A），市电供电线盘插头2个。 |
| 2 | 交车时提供所交车型的工信部公告、检验报告、车辆合格证、车架和发动机号拓印、发票（发票真伪查询A4居中横向打印）、整车技术档案；随车工具清单、跟踪服务卡、维修手册、零件目录。 |
| 3 | 配备全包围全车地垫和座椅套，乘员室玻璃贴黑色隔热膜。 |
| 经市场调研，综合上海金盾（30万）、重庆迪马（83万）、明光浩淼（57万）等品牌价格，平均价为57万元。 |  |